阶段测试题六

(第17～21讲)

时间：90分钟　　满分：100分　　得分：________

一、选择题(共33分，每题3分，漏选得1分，错选不得分)

1. (2016北京)关于安全用电，下列做法中正确的是(　A　)

A. 更换灯泡时先断开电源开关  B. 在高压线下放风筝

C. 家用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用  D. 用湿布擦拭正在工作的电视机

2. (2016漳州)关于能源、信息和材料的相关说法正确的是(　C　)

A. 光纤通信依靠声波来传递信息  B. 核能是可再生能源

C. 手机通讯是利用电磁波  D. 可用超导材料做电热丝

3. (2016扬州)电炉中的电阻丝通电一段时间后变得很烫，而连接的导线却不怎么热，主要是(　C　)

A. 通过导线的电流小于通过电阻丝的电流  B. 导线的绝热皮隔热

C. 导线的电阻远小于电阻丝的电阻  D. 导线散热比电阻丝快

4. (2016牡丹江)关于能源和能量转化，下列说法正确的是(　C　)

A. 水能属于二次能源  B. 核能属于可再生能源

C. 太阳能电池可以将太阳能转化为电能  D. 风力发电可以将电能转化为机械能

5. (2016黄石)下列有关家庭用电知识的说法正确的是(　C　)

A. 制作保险丝应选择熔点较高、电阻较小的材料

B. 使用螺丝刀形状的试电笔时手不能接触上端的金属帽

C. 控制电灯的开关应连接在火线和该电灯之间

D. 小明家正使用一台110 W的电冰箱，当他将60 W的台灯的插头插进插座时，灯不亮且空气开关跳闸，则故障可能是台灯断路

6. (2016六盘水)如图中能说明电动机工作原理的是(　B　)

7. (2016铜仁)标有“12 V　6 W”与“12 V　3 W”的灯泡以串联方式接入电路中，若让其中一盏灯正常工作，则电源电压为(　B　)

A. 24 V  B. 18 V  C. 16 V  D. 12 V

8. 如图所示，通电螺线管的上方有一个静止的小磁针，轴线上右边的圆圈表示闭合电路中一部分导体的横截面. 下列判断正确的是(　BC　)

A. 通电螺线管的d端为N极

B. 导线的a端应接电源的负极

C. 增大螺线管中的电流，通电螺线管周围的磁场增强

D. 闭合电路的这部分导体沿 1、3方向运动不能产生感应电流

9. (2016河南)(多选)在如图所示的电路中，磁敏电阻R的阻值随磁场的增强而明显减小．将螺线管一端靠近磁敏电阻R，闭合开关S1、S2，下列说法正确的是(　BD　)

A. 螺线管左端为S极，右端为N极

B. 当R1的滑片向左滑动时，电压表示数减小

C. 当R1的滑片向右滑动时，电流表示数增大

D. 在螺线管中插入铁芯，电压表示数减小

10. (2016孝感)(多选)如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，R是定值电阻，R1是一个由半导体材料制成的热敏电阻，其阻值随温度变化曲线如图乙所示．则(　BCD　)

A. 温度升高时，电流表示数减小  B. 温度降低时，电路消耗的总功率减小

C. 电流表可以改装成温度计  D. 电压表可以改装成温度计

第10题图

第11题图

11. (2016天门)(多选)如图甲所示电路中，电源电压为5 V，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω，电流表、电压表连入电路的量程分别为“0～0.6 A”和“0～0.3 V”，小灯泡上标有“3 V”字样，通过小灯泡的电流随其两端的电压变化关系如图乙．下列说法正确的是(　ABCD　)

A. 小灯泡正常发光时的电阻为12 Ω

B. 当电流表的示数为0.2 A时，通电10 s，小灯泡消耗的电能为4 J

C. 滑片P向b移动，电压表示数变大

D. 为保护电路元件，滑动变阻器的取值范围为8 Ω～15 Ω

二、填空题(17题、18题每空2分，其余每空1分，共23分)

12. (2016海南)汽车上常安装一些设备来传递信息，如倒车雷达利用超声波来传递信息，而汽车导航仪则利用电磁波与卫星联系来传递信息，以确定汽车所处的位置．(选填“电磁波”或“超声波”)

13. (2016柳州)随着农村生活水平提高，家庭添置大功率的电器越来越多，国家拨出专项资金进行家庭供电线路改造，改造的主要内容是把电线换成更粗的(选填“更粗”或“更细”)，电能表换成额定最大电流更大的(选填“更大”或“更小”)．

14. (2016娄底)如图是手摇节能LED手电筒．它可在无电的情况时手摇发电，是一款永远有电、无需更换灯泡的手电筒．手摇发电时利用了电磁感应原理，将机械能转化为电能．

第14题图

第15题图

第17题图

15. 如图所示，两个相同的容器中分别装有相同质量的水和煤油，两个电阻丝R1＜R2，则闭合开关后，在相同时间内，R1、R2上产生的热量Q1小于Q2(选填“大于”、“小于”或“等于”)；温度上升较快的是煤油(选填“水”或“煤油”)．

16. 将标有“6 V　3 W”和“6 V　2 W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接入电路，则保证电路安全的最大电压为10V，能够正常发光的是乙灯(选填“甲”或“乙”)，此电路中甲、乙两灯的实际功率之比是1∶2(忽略温度的影响)．

17. (2016镇江)某电水壶工作2 min，使图示电能表的转盘转过150 r，则电水壶消耗的电能为0.05kW·h，电功率为1.5 kW，这些电能可供一只“220 V　10 W”的节能灯正常工作5 h.

18. 如图甲所示，电源电压保持不变，小灯泡上标有“3 V　1.5 W”字样，闭合S，滑片P移动过程中，电压表示数与电流表示数关系如图乙所示，灯泡正常发光的电阻是6Ω，电源电压为10V，当电流表示数为0.4 A时，灯泡的实际功率为0.67W.

三、作图题(共5分)

19. (2016六盘水)如图所示的插座和电灯(带开关)是家庭电路中的常用元件，请你用笔画线代替导线将各元件分别正确连入电路中．

第19题图

第20题图

20. (2016赤峰)开关闭合后，小磁针的指向如图所示，画出螺线管线圈的绕线方法．

四、简答题(4分)

21. (2016吉林)新建楼房的用电线路中通常装有空气开关和漏电保护器，它们在电路中分别起什么作用？

答：当电路中电流过大时，空气开关自动断开，对电路(或用电器)起到保护作用．

当电路漏电时，漏电保护器迅速切断电路，对人体起到保护作用．

五、计算题(共16分)

22. (8分)(2016通辽)养生壶是一种用于养生保健的的可以烹饮的容器，类似于电水壶，其最大的特点是采用一种新型的电加热材料，通过高温把电热膜电子浆料(金属化合物)喷涂在玻璃表面形成面状电阻，在两端制作银电极，通电后产生热量把壶内的水加热．小明家买了一个养生壶(图甲)，其铭牌如下表所示．

(1)该养生壶正常工作时，面状电阻的阻值是多少？

(2)若壶内装有2 L温度为20 ℃的水，在一个标准大气压下，将水烧开，此过程中水吸收的热量是多少[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，1 L＝1×10－3 m3]?

(3)小明关闭了家中的其他所有用电器，只用该壶在加热过程中家用电能表(图乙)的转盘5 min内转了300转，此过程中养生壶消耗的电能和实际电功率各是多少？

| 型号 | HX－201504 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定功率 | 1 210 W |

解：(1)由P＝可得，面状电阻的阻值：R＝＝＝40 Ω；

(2)水的体积：V＝2 L＝2 dm3＝2×10－3 m3，由ρ＝可得，水的质量：m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×2×10－3 m3＝2 kg，在一个标准大气压下水的沸点是100 ℃，则水所需吸收热量：Q吸＝cm(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×(100 ℃－20 ℃)＝6.72×105 J；

(3)此过程中养生壶消耗的电能：W＝＝0.1 kW·h，

实际效率：P′＝＝＝1.2 kW.

23. (8分)(2016天水)如图甲所示，L上标有“6 V　3 W”字样，电流表量程为0～0.6 A，电压表量程为0～15 V，变阻器R的最大电阻为100 Ω.只闭合开关S1，滑片置于a点时，变阻器连入电路中的电阻为Ra，电流表示数为Ia；只闭合开关S2，移动滑片P，变阻器两端电压与其连入电路的电阻关系如图乙所示，当滑片P置于b点时，电压表示数Ub＝8 V，电流表示数为Ib.已知Ra∶R0＝12∶5，Ia∶Ib＝3∶5(设灯丝电阻不随温度变化)．求：

(1)小灯泡的电阻；

(2)定值电阻R0和电源电压U；

(3)只闭合开关S1时，在电表的示数不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压的情况下，电路消耗的功率范围．

解：(1)因为P＝＝UI，则小灯泡的电阻：RL＝＝＝12 Ω.

(2)只闭合S2，R与R0串联，滑片P置于b点时， Ub＝8 V，由图可知电阻Rb＝16 Ω，则电流Ib＝＝＝0.5 A．电源电压：U＝Ib(Rb＋R0)＝0.5 A×(16 Ω＋R0)①，只闭合S1，R与L串联，当滑片P置于a点，由于Ia∶Ib＝3∶5，则Ia＝0.3 A．电源电压：U＝Ia(Ra＋RL)＝ 0.3 A×(Ra＋ 12 Ω)②，已知Ra∶R0＝12∶5，再由①②式，可得：R0＝20 Ω，U＝18 V

(3)①只闭合S1，电流表的量程大于灯的额定电流，则电路中最大电流等于灯的额定电流0.5 A，

电路消耗的最大功率为：P最大＝UI最大＝18 V×0.5 A＝9 W．②由于电压表的量程为0－15 V，所以当电压表示数为15 V，滑动变阻器连入电路中的电阻最大，此时电路中的电流最小，消耗的功率也最小．通过小灯泡的电流为：I灯＝＝＝0.25 A．电路消耗的最小功率为：P最小＝UI最小＝18 V×0.25 A＝4.5 W．电路消耗的功率范围为4.5 W～9 W.

六、实验探究题(共19分)

24. (4分)如图是探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置，铜棒ab通过导线连接在电流表的两个接线柱上．

(1)要使电流表指针发生偏转，一种可行的操作是ab水平向左(或向右)运动．

(2)要使电流表指针偏转方向发生改变，可以采取两种方法．

方法一：调换磁铁N极和S极的位置(或改变磁场方向)．

方法二：改变ab的运动方向．

(3)利用该实验原理可以制成发电机(选填“发电机”或“电动机”)．

25. (7分)在探究“影响电流热效应的因素”实验中：

(1)为了探究电热器产生的热量与电流的关系，小明设计了如图甲所示装置，在烧瓶内安装一根电阻丝，并插入一支温度计，通过比较烧瓶内液体的温度变化，来判断相同时间内不同电流产生的热量多少，这种研究方法叫转换法．若他想让烧瓶内液体在短时间内温度变化更明显，应选用煤油(选填“煤油”或“水”)，理由是煤油的比热容较小，质量相同的煤油和水吸收相同的热量时，煤油的温度变化比较明显．

(2)小明先测量烧瓶内液体的温度后，闭合开关，通电30 s再测量烧瓶内液体的温度，得到温度的变化量填入表中；然后移动滑动变阻器滑片改变电流大小，重复上述操作，获得第2组数据(见下表)．

| 实验次数 | 电流/A | 通电时间/s | 电阻/Ω | 温度升高量/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 30 | 10 | 1.5 |
| 2 | 0.6 | 30 | 10 | 6.0 |

由此得出：同一导体，在通电时间相等时，电流越大，其产生的热量越多．

(3)若要探究电热器产生的热量与电阻的关系，应保持电流和通电时间相等，同时选择乙图中B(选填“A”或“B”)烧瓶与甲图中的烧瓶串联(选填“串联”或“并联”)．

26. (8分)小张在“测量小灯泡的额定功率”的实验中，所用小灯泡上标有“3.5 V”字样．

如图甲所示

(1)请你在图甲中用笔画线连好最后一根导线．

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.36 | 偏暗 |
| 2 | 3.5 | 0.40 | 正常 |
| 3 | 4.5 | 0.42 | 偏亮 |

(2)小张连好电路后，接下来应将滑片P移至A端才能保证实验时不损坏仪表．

(3)若闭合开关时，发现电压表的指针快速转动到左边无刻度处，这是由于电压表正负接线柱接反了．

(4)检查连接无误后小张测出了下表三组数据：由表中数据可知，小灯泡的额定功率为1.4_W．

(5)若在实验中小灯泡的灯丝突然被烧断，则电压表的示数变大(选填“变大”、“变小”或“不变”)．

(6)假如电源电压恒为6 V，但电压表0～15 V挡已坏，小张将现在的电路做了改动也能测出小灯泡的额定功率，请画出改动后的电路图．

解：如图乙所示